Matlab講義：時域響應分析

．函式型M檔，變數為local，不會影響已存在的變數，打help 函式名稱，會show出接下來的%後所寫之文字註解。

例：function bodeplot(num,….)

% ……………….

程式開始

若開頭無function此行，表此為巨集式M檔，我們所寫的程式即是。為何稱巨集，因為此程式是把一連串的動作自動由M檔讀入執行完成。

．控制系之模型表示

一、狀態空間表示法：

x=Ax+Buy=Cx+Du若給定二階系統，x+2ζωnx+ωn2x=ωn2u其中ωn=2.5　　ζ=0.3

則取x1=x,x2=x,為狀態變數，可得ABCD

使用Matlab的狀態空間表示為

wn=2.5;

zeta=0.2;

a=[0 1;-wn^2 –2*zeta*wn];

b=[0;wn^2];

c=[1 0];

d=0;

二、轉移函數表示法：

對微分方程式y+2ζωny+ωn2y=ωn2u取Laplace轉換可得

H(s)=Y(s)U(s)=ωn2s2+2ζωns+ωn2

例：ωn=2.5，ζ=0.3，以Matlab的表示法為

num=[6.25]; 　　%分子多項式之係數

den=[1 1.5 6.25];　　%分母多項式之係數

sys=tf(num,den)結果

6.25

------------------

s^2 + 1.5 s + 6.25

三、極、零點和增益表示法

將上式分解成一次乘積，H(s)=Z(s)P(s)=k(s−Z(1))(s−Z(2))...(s−Z(n))(s−P(1))(s−P(2))...(s−P(m))其中Z為零點，ｐ為極點，K為系統增益。

例：H(s)=4(s+1)(s+2)(s+3)，以Matlab表示為

k=4;

z=[-1];

p=[-2;-3];

四、離散時間系統

基本上和上述連續時間使用方法一樣。

．模型間之互換

一、ss2tf與tf2ss：狀態空間(ss)表示法和轉移函數(tf)表示法之間的互換。

[num,den]=ss2tf(a,b,c,d,iu)，其中的iu表第i個輸入

[a,b,c,d]=tf2ss(num,den)

二、ss2zp與zp2ss：狀態空間表示法與極零點(zp)表示法之互換。

[z,p,k]=ss2zp(a,b,c,d,iu)

[a,b,c,d]=zp2ss(z,p,k)

三、tf2zp與zp2tf：轉移函數和極零點表示法之互換。

[z,p,k]=tf2zp(num,den)

[num,den]=zp2tf(z,p,k)

四、ss2ss狀態空間表示法之間的相似轉換。

[at,bt,ct,dt]=ss2ss(a,b,c,d,T)，其中T為轉換矩陣，即z=Tx來代入原式得z=TAT−1z+TBuy=CT−1z+Du

即at=T*a*inv(T), bt=T*b, ct=c*inv(T), dt=d

五、c2d與d2c：表連續時間系統與離散時間系統之間的轉換。

[ad,bd]=c2d(a,b,Ts)，其中Ts表取樣週期。

[ac,dc]=d2c(a,b,Ts)

六、c2dt：含有延遲時間的連續時間系統轉換成離散時間系統。

[ad,bd]=c2dt(a,b,Ts,lambda)，其中lambda即為系統的時間延遲。

．控制系統的時域響應

一、impulse和dimpulse：分析控制系統的單位脈衝響應。其中dimpulse為離散時間。

[y,x,t]=impulse(a,b,c,d,iu,t)，其中iu表MIMO系統的第iu個輸入的脈衝響應，若為SISO系統則無此項。t則表示使用者決定了分析的時間長度。

[y,x,t]=impulse(num,den)

例：二階系統x1

a=[-0.23 –1.32;1.32 0];

b=[1;0];

c=[2.43 3.92];

d=0;

impulse(a,b,c,d);

title(‘Impulse Response’)

二、step與dstep：分析控制系統之單位階梯響應。

[y,x,t]=step(a,b,c,d,iu,t)

[y,x,t]=step(num,den)

用法．．．

三、initial與dinitial：分析控制系統之初始條件響應，即須給定xo。

[y,x,t]=initial(a,b,c,d,xo)，其中xo為系統之初始條件。

[y,x,t]=initial(a,b,c,d,xo,t)，若使用者已設定了分析時間長度t之範圍。

四、lsim與dlsim：分析任何輸入的控制系統之響應。

[y,x]=lsim(a,b,c,d,u,t)，即繪出系統，受控制輸入u在時間t內之時域響應。

[y,x]=lsim(num,den,u,t,xo)，xo則表示模擬過程中加入初始條件xo

例：繪出H(S)=s+1s2+6s+8的方波（週期為5秒）響應圖

num=[0 2 1];

den=[1 2 5];

t=0:0.1:20;

period=5;

u=(rem(t,period));

lsim(num,den,u,t);

title(‘Square Wave Response’),grid

．控制系統之模型特性

一、ctrb：用來計算系統模型的可控制性矩陣

co=ctrb(a,b)

二、obsv：用來計算系統模型的可觀測性矩陣

ob=obsv(a,c)

三、damp：用來計算系統之自然頻率與阻尼係數。

[wn,zeta]=damp(a)

四、dcgain：計算系統之直流增益（DC）值

k=dcgain(a,b,c,d)

k=dcgain(num,den)

五、ctrbf與obsvf：用來得到系統模型的可控制性型式，及可觀測性型式。

[ab,bb,cb,t,k]=ctrbf(a,b,c)，其中t為相似轉換矩陣，k表每一個獨立Block矩陣之rank數

[ab,bb,cb,t,k]=obsvf(a,b,c)

．控制系統之設計

一、pzmap：計算出或繪出控制系統之零點與極點，若為一SISO系統，所求出即是系統轉移函數之零點和極點。若是一個MIMO系統，所求出的是系統的特徵值與傳輸零點。

例：繪出H(s)=2s2+3s+1s2+s+2系統之零點與極點分佈圖

num=[2 3 1];

den=[1 1 2];

pzmap(num,den);

title(‘Pole-Zero Map’)

二、rlocus：用來繪出控制系統之根軌跡圖

r=rlocus(num,den)

r=rlocus(a,b,c,d)

習題：繪出函數G(s)=k(2s2+s+1)(s+0.5)s3(s2+2s+3)之根軌跡圖

畫出他的極零點位置

更改極零點的位置，看根軌跡如何變化