Lab 2  LED元件特性

實驗目的：

了解LED(Laser Emitting Diode)之元件特性(qualitatively and quantitatively)。

實驗步驟：

- 量LED之電阻以辨別其極性。注意，只能使用指針式電表，不能用數位式電表。

- 估算需外接之電阻值，設定最高容許之電流為20mA，產波器所能提供之電壓為正負20伏。

- 取得電阻後實際量取電阻值。

- 照電路圖完成接線，用產波器提供交流電壓源，用示波器讀取LED及外接電阻兩端之電壓，分別用time domain及X-Y mode觀察此量取之訊號。

注意事項與問題：

- 注意產波器與示波器為接地同電位，確實照線路圖接線，勿將LED燒掉。

- 為何量LED之電阻時不能使用數位式電表？

LED

/\/\/

~

/\/\/\/

R

FG產波器

內阻

VFG，±20 v max

ch1 +

ch1 -

ch2 -

ch2 +

i max

20ｍA