DL951017S.doc	rev	morphous

I. 根據多數決的輸入和輸出的關係定出其真值表. 然後寫出其對應布林代數式.

並進一步對布林代數做簡化(狄摩根定理…,etc.). 再畫成邏輯電路圖.並簡單的驗證其結果是否正確.

再進行實驗之前需先規劃好整體的電路功能,如何去簡化,如何去實現.

Setp1.定出電路所適用的範圍,決定電路所用的策略.(ex.若傳輸線其中某ㄧ條被老鼠咬斷,電路是否還適用)

Step2.畫出真值表,寫出布林代數式.

Step3.畫出邏輯閘示意圖,和其對應的硬體接線圖.

Step4.驗證完,確認結果正確後.再進行接線.

Step5.進行接線時,需一級一級的進行,確認該級線路的輸入和輸出的符合規畫後,再進行下一級線路的線.

II.請寫出多數決電路的真值表. A,B,C為三個input.D為output.

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

(編按: 拜託請自己隨便想個題目做練習,一定要親自寫過一遍才算會. 課本亦有習題.)

III.請寫出II中真值表對應的布林代數式.並驗證是否正確.

IV.化簡上式,注意,假設實驗室目前只有NAND Gate 和 NOT Gate,所以請盡量利用NAND和NOT來化簡.

(注意在2輸入NAND的真值表中,其特徵是只有一個位置是零,所以可以利用這一特徵性質去化簡上述真

值表.同樣的,用NOR也可以化簡上述真值表.)

(對一個真值表來說,通常可以化簡成全及項(minterm) 或 全或項(maxterm), 其化簡原則可以翻閱課本. )

V.畫出化簡後的布林代數式對應的邏輯閘電路.

VI.在3條輸入線路中,擇一或擇二,在線路上加上會干擾其訊號的元件,並觀察其輸出結果.