國立中央大學         系

小型壓力容器定期檢查記錄表（每年）

實驗室名稱、編號：

設置位置：            設備名稱（編號）：               檢查日期：    年   月   日

| 項目 | 檢查方法 |  | 檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.安全閥 | - 檢查安全閥之性能是否良好 - 安全閥之裝設是否適當 - 計算安全閥吹洩量 |  |  |
| 2.替代安全閥之安全裝置 | 釋放管、破裂板等安全裝置之性能是否良好 |  |  |
| 3.胴體、端板 | - 檢查有無損傷、壓潰、膨出、腐蝕及污穢 - 熔接縫有無裂痕、腐蝕 - 管台有無變形，其安裝有無裂痕。 - 管台、墊圈有無洩漏。 - 被覆部分有無損傷及脫落。 - 腳架、承座等有無損傷、變形及腐蝕。 - 固定螺栓有無鬆弛及腐蝕。 |  |  |
| 4.蓋板及閉鎖機構 | - 蓋板有無變形、損傷、腐蝕及洩漏。 - 喫合齒、環、放射桿及鎖緊螺栓，有無損傷、變形、磨耗及腐蝕。 - 墊圈部分有無洩漏及劣化。 |  |  |
| 5.管板、管 | - 管孔有無裂痕、洩漏及腐蝕。 - 管端有無裂痕及洩漏。 - 熔接部分有無裂痕及腐蝕。 |  |  |
| 6.閥類、旋塞 | - 閥類有無損傷、腐蝕及洩漏。 - 閥類有無彎曲、變形或腐蝕。 - 固定螺栓有無損傷、裂痕、腐蝕及鬆弛。 - 墊圈有無裂痕、破損及劣化。 |  |  |
| 7.安全裝置 | - 安全閥性能測驗有無正常。 - 安全閥整體有無損傷、洩漏及腐蝕。 - 破裂板有無腐蝕、洩漏、損傷裂痕。 - 釋放管有無阻塞、腐蝕。 - 自動管警報裝置功能有無正常。 |  |  |
| 8.附屬品 | - 壓力表本體有無損傷、裂痕、洩漏及腐蝕。 - 壓力表表面是否清晰指針歸零。 - 虹吸管有無異狀。 - 液面計玻璃有無清晰。 - 液面計旋塞有無損傷及洩漏。 - 液面計墊圈有無破損洩漏及劣化。 |  |  |
| 備註 | 1.使用壓力在lkg/cm2，以下，且內容積在0.2M3，以下者，或是其內徑在500mm以下，且長度在1000mm以下者。 2.最高使用壓力(kg/cm2，)乘上內容積(M3，)在0．2以下者。 |  |  |
| 注意事項 | 1.依「職業安全衛生管理辦法」第36條規規定辦理。 2.檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修並送負責老師簽章；無異常時，送負責老師簽章即可。 3.本表單保存三年。 |  |  |
| 檢查人員簽章： |  | 實驗場所負責人簽章： |  |