MatLab講義五：Root-locus Design

K

G(s)

H(s)

＋

－

一、根軌跡的基本觀念

K為控制增益

G(S)為轉移函數

H(S)為回授函數

閉迴路轉移函數C(S)R(S)=KG(S)1+KG(S)H(S)

∴極點滿足1+KG(S)H(S)=0 →　G(S)H(S)=−1K

若S1是閉迴路的極點，即S1必須滿足

- 大小關係：|G(S1)H(S1)=1|K|　K∈R必為實數

- 相位關係：∠G(S1)H(S1)=±（2q+1）π　　0≦K<∞

± 2qπ         -∞<K<0

二、根軌跡的作圖規則

假設控制系統的開路轉移函數（包括系統增益K）為

KG(S)H(S)=K(S+Z1)...(S+Zm)(S+P1)(S+P2)...(S+Pn)=KP(S)Q(S)

- 根軌跡的起始點(K=0)位於開路系統的極點－Pj

- 根軌跡的終止點(K=±∞)位於開路系統的有限零點－Zi及n-m個無限零點上。

- 當K趨近±∞時，根軌跡除了m個分支收斂於開路系統的有限零點外，其餘n-m個分支點收斂於某些漸近線，漸近線共有n-m條，與實軸交於σA，σa=j=1n(−Pj)−i=1m(−Zi)n−m。漸近線角度θA=±(2q+1)πn−m,k>0；　θA=±2qπn−m,　　k<0

- 根軌跡兩分支或兩分支以上相交的點稱為分離點。分離點滿足dG(S)H(S)dS=0

- 根軌跡與S平面上虛軸的交點，可由系統閉迴路方程式Δ(S)=Q(S)+KP(S)建立羅斯表，令某列為零為K，代入輔助方程解得純虛根即為所求。

二、根軌跡的推廣觀念與變化型

- 由特性方程式→改寫為1+KG(S)=0，定義G(S)為單位開迴路轉移函數，利用此來做根軌跡。

- K<0的根軌跡問題。

- 問路系統分子次數大於分母次數的根軌跡問題。只需令K=1K，所得之根軌跡除方向外，應與原本相同。

三、開路轉移函數加入極點或零點對根軌跡的影響

- 加入極點對根軌跡的影響

  - 加入極點愈多，根軌跡會愈往右移，即閉迴路相對穩定度愈差

  - 開路轉移函數加入的極點愈靠近虛軸，則根軌跡亦愈往右移，閉迴路相對穩定度愈差。

  - 根軌跡右移的結果，會降低閉迴路系統的相對穩定度，甚使系統變成不穩定。

  - 若加入一原點上極點，相當於積分控制(I Control)將使系統相對穩定度變最差，但卻使開路系統的Type增加一，若此時閉迴路系統仍穩定，則將改善閉迴路系統的穩態誤差。

- 加入零點對根軌跡的影響

  - 加入零點愈多，根軌跡愈住左移，閉迴路相對穩定度愈好

  - 開路轉移函路加入的零點愈靠近虛軸，根軌跡會愈往左移，閉迴路相對穩定度愈好。

  - 根軌跡左移的結果，增加閉迴路系統的相對穩定度。

  - 若加入一原點上的零點，相當於微分控制(D Control)，將使系統相對穩定度增加，但卻使開路系統的Type減少，可能破壞閉迴路系統的穩態誤差。

範例如下：

%pole +++

%KG(S)=2K/(s^2+6s+13)

num=[2];

den=[1 6 13];

subplot(231);

rlocus(num,den);

title('initial');

%KG(S)=2K/(S+4)(S^2+6S+13)

num=[2];

den=conv([1 4],[1 6 13]);

subplot(232);

rlocus(num,den);

title('add pole at -4');

%KG(S)=2K/s(S^2+6S+13)

num=[2];

den=conv([1 0],[1 6 13]);

subplot(233);

rlocus(num,den);

title('add pole at 0');

%zero +++

%KG(S)=2k(s+4)/(S^2+6S+13)

num=conv([2],[1 4]);

den=[1 6 13];

subplot(235);

rlocus(num,den);

title('add zero at -4');

%KG(S)=2ks/(S^2+6S+13)

num=[2 0];

den=[1 6 13];

subplot(236);

rlocus(num,den);

title('add zero at 0');

習題：

試畫出如圖控制系統之root locus for  0≦k<∞，並求k的範圍使系統穩定。

k

1S2(S+7)

## 10S

＋

－

＋

－