Matlab講義

．控制系統的時域響應

一、impulse和dimpulse：分析控制系統的單位脈衝響應。其中dimpulse為離散時間。

[y,x,t]=impulse(a,b,c,d,iu,t)，其中iu表MIMO系統的第iu個輸入的脈衝響應，若為SISO系統則無此項。t則表示使用者決定了分析的時間長度。

[y,x,t]=impulse(num,den)

例：二階系統x1

a=[-0.23 –1.32;1.32 0];

b=[1;0];

c=[2.43 3.92];

d=0;

impulse(a,b,c,d);

title(‘Impulse Response’)

二、step與dstep：分析控制系統之單位階梯響應。

[y,x,t]=step(a,b,c,d,iu,t)

[y,x,t]=step(num,den)

用法．．．

三、initial與dinitial：分析控制系統之初始條件響應，即須給定xo。

[y,x,t]=initial(a,b,c,d,xo)，其中xo為系統之初始條件。

[y,x,t]=initial(a,b,c,d,xo,t)，若使用者已設定了分析時間長度t之範圍。

四、lsim與dlsim：分析任何輸入的控制系統之響應。

[y,x]=lsim(a,b,c,d,u,t)，即繪出系統，受控制輸入u在時間t內之時域響應。

[y,x]=lsim(num,den,u,t,xo)，xo則表示模擬過程中加入初始條件xo

例：繪出H(S)=s+1s2+6s+8的方波（週期為5秒）響應圖

num=[0 1 1];

den=[1 6 8];

t=0:0.1:20;

period=5;

u=(rem(t,period));

lsim(num,den,u,t);

title(‘Square Wave Response’),grid

．控制系統之頻域響應

一、bode與dbode：繪出控制系統之波德圖

[mag,phase,w]=bode(a,b,c,d,iu,w)，其中iu為MIMO系統中指定其響應輸入為第iu個，若為SISO系統則無此項，或定為1。w表使用者已定義分析之頻率範圍為w。

[mag,phase,w]=bode(num,den)

若為離散系統

[mag,phase,w]=dbode(a,b,c,d,Ts)，其中Ts為取樣週期。

習題：繪出一自然頻率wn=1，ζ=0.3之系統波德圖。

二、margin：計算控制系統之gain margin與phase margin。

[Gm,Pm,Wcp,Wcg]=margin(a,b,c,d)，其中Gm為增益邊限，Pm為相位邊限，Wcp為相位交越頻率（phase cross over frequency），Wcg為增益交越頻率（gain cross over frequency）。

[Gm,Pm,Wcp,Wcg]=margin(num,den)

[Gm,Pm,Wcp,Wcg]=margin(mag,phase,w)

三、nyquist與dnyquist：繪出控制系統之Nyquist圖。

[Re,Im,w]=nyquist(a,b,c,d)

[Re,Im,w]=nyquist(num,den)

例：繪出H(s)=s+2(s+1)(s2+0.6s+1)系統之Nyquist圖

num=[1 2];

den=conv([1 1],[1 0.6 1]);

nyquist(num,den);

title(‘Nyquist Plot’)

．控制系統之模型特性

一、ctrb：用來計算系統模型的可控制性矩陣

co=ctrb(a,b)

二、obsv：用來計算系統模型的可觀測性矩陣

ob=obsv(a,c)

三、damp：用來計算系統之自然頻率與阻尼係數。

[wn,zeta]=damp(a)

四、dcgain：計算系統之直流增益（DC）值

k=dcgain(a,b,c,d)

k=dcgain(num,den)

五、ctrbf與obsvf：用來得到系統模型的可控制性型式，及可觀測性型式。

[ab,bb,cb,t,k]=ctrbf(a,b,c)，其中t為相似轉換矩陣，k表每一個獨立Block矩陣之rank數

[ab,bb,cb,t,k]=obsvf(a,b,c)

．控制系統之設計

一、pzmap：計算出或繪出控制系統之零點與極點，若為一SISO系統，所求出即是系統轉移函數之零點和極點。若是一個MIMO系統，所求出的是系統的特徵值與傳輸零點。

例：繪出H(s)=2s2+3s+1s2+s+2系統之零點與極點分佈圖

num=[2 3 1];

den=[1 1 2];

pzmap(num,den);

title(‘Pole-Zero Map’)

二、rlocus：用來繪出控制系統之根軌跡圖

r=rlocus(num,den)

r=rlocus(a,b,c,d)

HomeWork：試分析下列系統

K

C(s)

Θ（s）

求其根軌跡、狀態空間表示法、Nyquist圖、波德圖、gain margin和Phase margin

．PID（proportional-Integral-Derivative）控制

一個回授控制系統其Gp=4(2s+1)(0.5s+1)and H(s)=10.05s+1設計一個PI控制器, 其比例放大器Kp由0.3到1.7, 每次增加0.2, 畫出其單位步階響應參考輸入在不同的Kp值其響應圖形。

Gc(s)=Kp(1+KIs)=Kp(s+KIs)

taup1=2,taup2=0.5,kproc=4

tausen=0.05

deng=conv([taup1 1],[taup2 1])

gp=tf(kproc,deng)

h=tf(1,[tausen 1])

gph=gp*h

t=[0:0.02:10]';

ki=input('enter integral gain KI==> ');

for kp=0.3:0.2:1.7

gc=tf(kp*[1 ki],[1 0]);

T=feedback(gc*gp,h,-1);

ys=step(T,t);

plot(t,ys)

if ishold ~=1,hold on,end

end

hold off

Homework:

就PID控制, 其Gc=Kp(KDs2+s+KIs), 依上例, 若Kp由1到10每次增加1, KI=0.5, KD=0.3, 畫出其單位步階響應圖形。