# Simulink

GUI(graphical user interface)

# 建構一個模型 ~ Click and Drag

# 由方塊構成

# 數個方塊可組成次系統

# Simulink 如何工作

方塊函數（block）

狀態變數Ｘ

輸入u                               輸出y

Simulink對系統動態模擬作法是將一組常微分方程式

進行數值積分解答。

代數迴路結構

發生於block在輸入埠具有訊號直接傳遞而形成回授

例：

模擬

- 初始化

檢查

  - 設定block參數

  - 模型系統之層係（hierarchy）

  - block之間的連接

習題1

開路轉移函數為2s2+4s+2，

輸入為[0 2; 9 2;9.9 2;10.1 –2;11 –2;20 –2]

使用Simulink模擬單位回授輸出波形

# Simulink選單（menu）選擇指令

A.

互動（Interactively）

可在模擬過程中完成

- 改變block參數設定值

- 改變Coltrol Panel中參數設定值（除start time & return variable）

- 改變數值分析演算法

- 同時對另外的系統模擬

B.

模擬的參數值

- Start Time和Stop Time

- Max Step Size和Min Step Size

- Tolerance

- Return Variables

# 由Matlab 命令列執行

A.command line

[t,x,y]=method(‘model’,tfinal,x0,options,ut)

t：time vector

x：state

y：output

method：選用之積分數值法

model：方塊圖之檔案名稱

t_final：stop time

x0：初始值

options：模擬的參數值，可經由simset宣告

ut：外在的輸入

B.選定block的初始值

[sizes,x0]=model([],[],[],0)

[] state vector of the block

sizes：1×7 vector

size(1)：連續時間狀態變數之個數

size(3)：輸出變數之個數

size(4)：輸入變數之個數

習題二：

寫一.m檔，呼叫習題一之方塊圖（給定初始值、

數值積分方法、etc…)

# 自定方塊函數（Ｓ-function）

建立方式

- .mdl 方塊圖

呼叫語法：

sys=model（t,x,u,flag）

model：檔案名字

x：狀態值

u：輸入值

flag：決定回傳值sys型態

0：參數值大小和起始狀況

1：狀態微分值

3：輸出值

- m-file（Matlab語言）

- mex（c or fortran）

用C語言寫的程式碼如何讓MATLAB來呼叫?

http://inf.cs.nthu.edu.tw/gavins/Language/Matlab/Matlab.asp

# Mask

減少建構模型的複雜度

提供一個可供描述的使用者介面

避免block參數遭不小心修改

- 建立一個次系統，把它框起來

- option-＞group

- option-＞mask-＞調整參數

# Homework

用Simulink建構如下機械系統：

k

M

b             frictionless

Given k=1,M=1,b=0.3,x(0)=2

模擬箱子之位移