Lab 6   RL電路

實驗目的：觀察RL電路中，電感產生的暴衝電壓。

設備：產波器，示波器，電感，電阻。

實驗步驟：

- 量電感之L值，與共生電阻RL。

- 調整產波器50Ω方波輸出電壓，並控制電壓在0~2V。

- 依線路圖完成接線。

OSC

/\/\/\/

/\/\/\/

產波器50Ω輸出

（高電位為1~2V）

示波器

RL

L

R1
100Ω，限流電阻

- 在示波器上觀察，方波由高切換到低時，電感兩端之電壓變化，且最高電壓為多少？

注意事項：

Trigger選用normal mode，調整Trigger level，使訊號穩定。

問題：

此系統為一次系統，統御方程式為一次微分方程式，輸出電壓以指數形式衰減，觀察此

衰減速率為何？並與理論值比較。