Lab 7   RLC電路

實驗目的：觀察RLC二次系統電路中，over，critical，under damping等系統反應。

設備：產波器，示波器，電感，電阻，電容。

實驗步驟：

- 量電感與電容之L，RL，C值。

- 參考教科書估算適當之電阻值，分別設計過阻尼、臨界阻尼與阻尼不足之電路。

- 產波器使用50Ω輸出0~2V之方波。

- 在示波器上分別讀取三個不同情況之反應。

- 從反應圗中判別此電路系統之本身振頻與阻尼值（參考教科書）。